Szczegółowa specyfikacja systemu informacji multimedialnej

Ogólny projekt zakłada wyposażenie obiektu w system Digital Signage oparty 
na profesjonalnych monitorach wyświetlających oraz oprogramowaniu za pomocą którego będzie możliwość centralnego wyświetlania treści na monitorach. W skład systemu wchodzą również komputery z oprogramowaniem do obsługi w/w systemu, kamera do rejestracji treści z gimbalem i statywem.

Monitory powinny mieć wbudowany system do udostępniania treści, bez konieczności podłączania dodatkowych zewnętrznych odtwarzaczy.

Projekt zakłada dostarczenie, montaż i skonfigurowanie:

-8 monitorów wyświetlających min 55’’

-2 monitorów wyświetlających min 86’’

-4 monitorów wyświetlających min 65’’ na mobilnych stojakach

-Oprogramowania do zarządzania i tworzenia treści

-4 zestawów komputerowych

-kamery z regulowanym statywem i 3 osiowym gimbalem

Na etapie wykonawczym, Wykonawca będzie miał obowiązek na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przekrojów Hali oraz projektu architektury, wykonać projekt montażu monitorów wraz z prowadzeniem kabli zasilających oraz internetowych. Wykonawca będzie musiał zainstalować własne podkonstrukcje dla montażu monitorów, ponieważ obiekt nie jest wyposażony w żadne elementy architektoniczne umożliwiające montaż poniżej poziomu sufitów podwieszanych. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt wykonywania niektórych prac instalacyjnych na znacznych wysokościach: ok. 5 m od posadzki do sufitów podwieszanych oraz dodatkowe 3 m pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem właściwym.

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wszelkich wykonanych instalacji, połączeń kablowych, miejsc montażu podkonstrukcji, miejsc montażu urządzeń w polskiej wersji językowej, 
w wersji papierowej trwale zszyte w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
na płycie CD/DVD w 3 egzemplarzach.

Rozmieszczenie wyświetlaczy przedstawione jest na Rysunkach „monitory0” oraz „monitory1”. Umiejscowienie wyświetlaczy jest orientacyjne, dokładna wysokość
i miejsce montażu zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania.

Instalacje elektryczne / teletechniczne:

Monitory należy podłączać do wskazanych na Rysunkach „monitory0” oraz „monitory1” rozdzielni elektrycznych oznaczonych jako TB [numer] na osobnych obwodach. Należy zastosować przewód zasilający 3x2,5mm2 zabezpieczony bezpiecznikiem nadprądowym. Wykonawca powinien dobrać odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe do budowanego obwodu elektrycznego, który ma zasilać monitor lub grupę monitorów.  Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów budowanych instalacji elektrycznych. Dokładane zabezpieczenie nadprądowe w rozdzielni elektrycznej, powinno być odpowiednio opisane. W przypadku podłączenia monitorów do sieci LAN Zamawiającego, Wykonawca może wykorzystać istniejące gniazdka w przestrzeni podsufitowej. W przypadku braku wolnych gniazd należy wykorzystać najbliższe wolne gniazdo RJ45. Do układania okablowania wykonawca powinien wykorzystać istniejące koryta kablowe. W przypadku przejść pomiędzy ścianami pożarowymi, należy wypełnić ubytki masą ognioochronną wraz ze stosowną naklejką informującą o wykonawcy.

Funkcjonalność:

Głównym założeniem działania systemu, jest centralne wyświetlanie treści 
za pomocą dostarczonego oprogramowania na monitorach. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności, oprogramowanie sterujące oraz wyświetlacze muszą być tego samego producenta.

Dystrybucja treści na wyświetlacze, powinna odbywać się za pomocą sieci LAN przewodowo, oprócz tego monitory muszą mieć wbudowane WIFI.

Oprogramowanie sterujące powinno zawierać następujące elementy / funkcjonalności:

Dashboard wyświetlający następujące informacje:

-informacje o zalogowanym użytkowniku: nazwa, poziom uprawnień, czas ostatniego logowania

-informacje o wykorzystanym miejscu serwera

-informacje o błędach z wyświetlaczy

-informacje o zaakceptowanych materiałach

Kreator treści z możliwością wykorzystania gotowych szablonów 
i layoutów:

-exportowanie i importowanie projektów

-edytor layoutów

-możliwość wgrywania różnych czcionek

-obsługa wielu formatów plików, filmów, zdjęć, plików PDF

Harmonogramy wyświetlania treści:

-Czas rozpoczęcia / zakończenia wyświetlania treści

-długość wyświetlania treści

-powtarzanie wyświetlania

Dystrybucja treści na wyświetlacze:

-możliwość wyboru rozdzielczości

-możliwość wyboru orientacji wyświetlanej treści - pionowo lub poziomo

-możliwość wyświetlania streamingu

Kontrola oraz sterowanie wyświetlaczami

-możliwość włączenia, wyłączenia oraz restartu wyświetlacza

-podgląd aktualnie wyświetlanych treści na wyświetlaczu

-możliwość ręcznego odświeżenia statusu wyświetlacza oraz aktualnie wyświetlanych treści

-wyświetlanie podstawowych informacji o wyświetlaczu

*stan zasilania włączony / wyłączony

*model wyświetlacza

*rozdzielczość

*numer seryjny

*poziom głosu

*proporcje obrazu

-Wyszukiwanie wyświetlaczy przez adres IP

-klonowane ustawień wyświetlacza na inny wyświetlacz

-możliwość grupowania wyświetlaczy

-podgląd logów dla wybranego wyświetlacza

-możliwość zaktualizowania oprogramowania wyświetlacza

-możliwość kontrolowania wielu wyświetlaczy jednocześnie

-wysyłka maili na wcześniej zdefiniowany adres email w przypadku wystąpienia błędu

Dodatkowo:

-Zakładanie użytkowników z uprawnieniami do poszczególnych elementów systemu

-Możliwość synchronizacji użytkowników z Active Directory

-Podgląd dystrybuowanych treści z podziałem na wyświetlacze w formie kalendarza

Szczegółowe parametry dostarczanego sprzętu:

| Lp. | ilość | Rodzaj sprzętu | parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8szt. | Monitor 55’’ | -rozmiar ekranu 55’’ -rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (4k UHD) -współczynnik kontrastu: 1200:1 -matryca: IPS -Czas reakcji: 8ms -jasność min.: 350cd/m2 -Kąt widzenia (poziom x pion): 178 x 178 -interfejsy wejściowe: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 typ A (2) -interfejsy sterowania: Wejście/wyjście RS232C (4-pinowy Jack), wejście RJ45 (LAN) -pamięć wewnętrzna: 8GB -wbudowany moduł WIFI -wbudowany system CMS w pełni zgodny z oprogramowaniem zarządzającym -obsługa protokołu SNMP -funkcjonalność Wake on Lan -wbudowane zasilanie -wbudowany min 1 głośnik -przewidywany czas pracy (godziny dziennie) 16/7 |
| 2. | 4szt. | Monitor 65’’ | -rozmiar ekranu 65’’ -rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (4k UHD) -współczynnik kontrastu: 1200:1 -matryca: IPS -Czas reakcji: 8ms -jasność min.: 350cd/m2 -Kąt widzenia (poziom x pion): 178 x 178 -interfejsy wejściowe: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 typ A (2) -interfejsy sterowania: Wejście/wyjście RS232C (4-pinowy Jack), wejście RJ45 (LAN) -pamięć wewnętrzna: 8GB -wbudowany moduł WIFI -wbudowany system CMS w pełni zgodny z oprogramowaniem zarządzającym -obsługa protokołu SNMP -funkcjonalność Wake on Lan -wbudowane zasilanie -wbudowany min 1 głośnik -przewidywany czas pracy (godziny dziennie) 16/7 -mobilny stojak do każdego monitora 65’’: mocowanie VESA, obsługa rozmiaru i wagi dostarczanego monitora, 4 koła, regulacja wysokości o min. 40cm, możliwość pochylenia ekranu o 15stopni, zmiana wysokości za pomocą korbki lub innego mechanizmu ułatwiającego podniesienie lub obniżenie monitora, min 1 póła w zestawie umożliwiająca montaż komputera pod monitorem. |
| 3. | 2szt. | Monitor 86’’ | -rozmiar ekranu 86’’ -rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (4k UHD) -współczynnik kontrastu: 1400:1 -matryca: IPS -częstotliwość odświeżania 120Hz -Czas reakcji: 5ms -jasność min.: 350cd/m2 -Kąt widzenia (poziom x pion): 178 x 178 -interfejsy wejściowe: HDMI (3, HDCP 2.2), USB 2.0 typ A (2) -interfejsy sterowania: Wejście/wyjście RS232C (4-stykowe wejście telefoniczne), wejście RJ45 (LAN), wejście IR -wbudowany moduł WIFI -wbudowany system CMS w pełni zgodny z oprogramowaniem zarządzającym -obsługa protokołu SNMP -funkcjonalność Wake on Lan -wbudowane zasilanie -wbudowany min 1 głośnik -przewidywany czas pracy (godziny dziennie) 16/7 |
| 4. | 14szt. | Licencja na oprogramowanie do udostępniania i zarządzania treściami | -oprogramowanie do zarządzania treściami tego samego producenta co monitory -Czas trwania: dożywotnia |
| 5. | 4szt. | Zestaw komputerowy | Fabrycznie nowy komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6" o rozdzielczości min. 1920x1080px. w technologii IPS, przeciwodblaskowej. - Procesor: Min taktowanie procesora 2600GHz Wielordzeniowy procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 14820 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Pamięć RAM: Min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2933MHz) z możliwością rozbudowy do 32GB, jeden slot wolny - Dysk twardy: SSD M.2 PCIe 3.0 x4 256 GB - Karta graficzna: Zintegrowana + dedykowana o minimalnych parametrach: -1024 rdzenie CUDA -4GB pamięci GDDR6 -taktowanie rdzenia 1350MHz -obsługa DirectX 12 (12_1) oraz OpenGL 4.6 -średnia wydajność oceniana na co najmniej 7474 pkt. w teście PassMark Video Card Benchmarks według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - Multimedia: -wbudowana karta dźwiękowa -głośniki stereo -wbudowane dwa mikrofony -wbudowana kamera internetowa z zaślepką o rozdzielczości 1.0 Mpix - Bateria: - 3-komorowa, 4000 mAh + zasilacz - Wbudowane porty i złącza: - -USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. -USB Typu-C - 1 szt. -HDMI 2.0 - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. -DC-in (wejście zasilania) - 1 szt - Łączność: -LAN 10/100/1000 Mbps -Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) -Moduł Bluetooth - Oprogramowanie: - Licencja na system operacyjny Windows 10/Professional 64bit PL, zainstalowany lub dołączony na osobnym nośniku system operacyjny lub 64 bitowy równoważny system operacyjny w polskiej wersji językowej zgodny z oferowanym urządzeniem w najnowszej na dzień instalacji wersji. Wbudowana możliwość centralnej administracji oraz pracy w domenie, kontroli użytkowników w technologii Active Directory, zarządzania poprzez zasady grup (GPO) oraz z pełną obsługą ActiveX. Dostarczony system musi wspierać większość powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. Office365 Standard PL subskrypcja 12 miesięczna lub inny równoważny produkt - Dodatkowo: -bezprzewodowa klawiatura i mysz trwale oznaczona logiem producenta laptopa - Gwarancja: 36 miesięcy, świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma świadcząca usługi serwisowe w ramach gwarancji musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń w ramach gwarancji musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, po podaniu numeru seryjnego poprzez stronę WWW lub telefonicznie (obsługa w języku polskim). |
| 7. | 1szt. | Kamera cyfrowa | - Min. Rozdzielczość nagrywania w 4K 3840 x 2160 (możliwość zmiany rozdzielczości na inne: FHD 1920x1080p) - Obsługiwane formaty nagrywania: mp4, AVCHD. iFrame - Zapis na Karty pamięci SD/SDHC/SDXC - Metoda kompresji MPEG-4 AVC/H.264 - Możliwość nagrywania audio w Dolby Digital (5.1-kanałowy / 2-kanałowy) - Całkowita ilość megapikseli min 18 - Przysłona obiektywu w zakresie F1,8 (W) / F3,6 (T) - 20x zoom optyczny - Długość ogniskowej w zakresie 4.08 – 81,6 mm - Przetwornik obrazu BSI MOS 1/2,3 - Możliwość ręcznego regulowania czasu otwarcia migawki - Akumulator i zasilacz w zestawie, możliwość ładowania przez USB - Dotykowy, odchylany monitor LCD o min rozdzielczości 460x800px - Interfejsy: AV, HDMI (micro), Mic (mini jack stereo), słuchawki (mini jack stereo), USB min. 2.0 - Doświetlenie LED - Stopka do zewnętrznych akcesoriów - Wbudowane WIFI - Osłona obiektywu w zestawie |
| 8. | 1szt. | Gimbal | - pracujący w zakresie 3osi (Tilt, Roll, Pan) obsługujący wagę dostarczanej kamery - obsługa gwintów 1/4" i 3/8” - Udźwig do min 2kg - Wbudowany akumulator min. 2200maAh - Możliwość zablokowania każdej z osi - Wykonany z aluminium - Obsługa trybów pracy (tryb portretowy, timelaps) |
| 9. | 1szt. | Statyw | - Wysokość maksymalna min. 172cm - Typ głowicy VIDEO zapewniającą płynne prowadzenie - płynne przechylanie i blokowanie głowicy w zakresie od -75° do + 90° - podstawa obracana w 360° - 3 sekcje nóg - Wykonany z lekkich materiałów np. aluminium - Maksymalne obciążenie użytkowe min. 10kg - Możliwość wyboru zakończenia nogi kolcami lub gumowymi nóżkami - Rozpórka dla nóg zapewniająca większą stabilność |